Филиал «Государственного учреждения

«Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилевской области

Кричевское межрайонное отделение

Славгородская районная энергогазинспекция

Памятка

Об обеспечении электробезопасности при переработке зерна на зернотоках.

Перед началом работ необходимо:

- Провести инструктаж каждого работающего на зернотоке приемам освобождения пострадавшего от действия  электрического тока и оказания ему первой помощи. проверить наличие испытанных защитных средств и инструмента.

2. Проверить состояние предохранителей на распределительном щитке, защитных средств и соответствие вставок автоматов на пульте управления электрифицированной машины.

3 Проверить исправность зануления (заземления). При обрыве цепи зануления (заземления) работа запрещена.

4. При присоединении питающего кабеля у пульта управления электрифицированной передвижной машины произведите жесткое крепление его к корпусу с помощью хомутика с наложением дополнительной изоляции. Это предотвратит обрыв питающего кабеля и касание оголенных жил к металлическому корпусу агрегата.

5.Для защиты электродвигателей от токов короткого замыкания устанавливайте только калиброванные предохранители, этим вы обеспечите мгновенное отключение поврежденной части оборудования.

6.Подключение  передвижных электрифицированных машин к сетям необходимо выполнять только четырехжильным кабелем, при этом одну жилу кабеля, которая подключена к нулевому проводу, использовать для заземления корпуса машины.

7.При перемещении работающих передвижных машин для работы на новом месте питающий их гибкий кабель должен быть отключен на все время передвижения машин на новое место. Тем самым вы исключите обрыв кабеля, повреждение его изоляции и обрыв заземляющей жилы.

8.Работа на передвижной электрифицированной машине во время грозы запрещается.

Машина должна быть отключена от сети, а люди , находящиеся возле агрегата, должны быть удалены.

9.Не приступайте к работе на электрифицированной машине, если перед началом работы обнаружили неисправность электрооборудования, заземления, отсуствие защитных средств. Об этом немедленно сообщите ответственному за электрохозяйство.

10.Исчезнувшее напряжение может внезапно появиться , поэтому никаких работ на линиях, оборудовании, механизмах после внезапного прекращения подачи напряжения производить не разрешается! Линия, оборудование, механизмы считаются под напряжением.

11.Не приближайтесь к оборванным и лежащим на земле проводам ближе 8 метров.

При обнаружении поврежденных воздушных линий и обрывах проводов необходимо срочно сообщить дежурному  электросетей административного района.

12.Будьте внимательны при подключении четырехжильного кабеля к электродвигателю. Три жилы , подключаемые к фазным проводам, должны быть подключены к клеммам обмоток двигателя, а четвертая жила, подключенная к нулевому проводу, должна подключаться к корпусу двигателя.

13.Не оставляйте включенным общий рубильник в случае внезапного исчезновения напряжения.

14.Не подключайте несколько машин к одному рубильнику, расположенному на опоре.

Всегда помните неукоснительное соблюдение Правил электробезопасености сохранит жизнь вам и вашим близким.

Славгородская  районная энергогазинспекция.  Июль 2021г.