для размещения на сайте Славгородского РИК

Требования при транспортировке и хранении пестицидов (агрохимикатов)

Требования при транспортировке и хранении пестицидов (агрохимикатов) определены Правилами  по  охране труда в сельском и рыбном хозяйствах утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 05.05.2022 № 29/44.

Следует помнить, что пестициды (агрохимикаты) должны транспортироваться и храниться в таре (упаковке) организации-изготовителя.

Проводить работы, связанные с транспортировкой агрохимикатов, содержащих аммиак, приготовлению из них растворов, и внесению их в почву в темное время суток не допускается.

Поступающие затаренные пестициды (агрохимикаты) должны складироваться в штабелях на поддонах или храниться на стеллажах. Высота штабеля при хранении в мешках, металлических барабанах, бочках вместимостью не менее 5 л, картонных и полимерных коробах, ящиках, флягах допускается в три яруса.

При использовании стеллажей высоту складирования следует увеличить. Минимальное расстояние между стеной и грузом должно быть не менее 0,8 м, между перекрытием и грузом - 1 м, между светильником и грузом - 0,5 м, расстояние между полом и стеллажом - 0,8 м.

ВАЖНО! Хранение пестицидов (агрохимикатов) навалом не допускается.

Помещения для хранения пестицидов (агрохимикатов) перед началом проведения в них погрузочно-разгрузочных работ вентилируются (проветриваются) в течение 30 минут.

По окончании работ с применением пестицидов (агрохимикатов) все площадки, на которых проводились работы, сельскохозяйственные машины, воздушные судна, опрыскиватели и иное оборудование, тара, инвентарь должны быть освобождены от остатков пестицидов (агрохимикатов), очищены и промыты водой.

Главный государственный инспектор труда

Могилевского областного управления

Департамента государственной

инспекции труда									Е.А. Хотина